Описание программы «Marsh17»

для цеха №17

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2

1. УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ	3

1.1 Назначение программы	3

1.2 Установка программы. Серверная часть	3

1.3 Установка программы. Клиентская часть	4

2. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ	5

2.1 «Маршрутные карты»	5

3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ	14

3.1 Структура Базы Данных	14

1. УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ

1.1 Назначение программы

Программа «Marsh17» выполняет следующие функции:

- ввод и редактирование маршрутных карт в Базе Данных;

- формирование комплектовочной карты к приспособлению;

- формирование карты трудоемкости на изделие;

- формирование карты трудоемкости на заказ.

1.2 Установка программы. Серверная часть

На сервере в открытую для доступа папку необходимо скопировать файлы Базы Данных (БД) маршрутных карт (Prog.mdb) и дополнительно файлы БД ЧПУ и заготовок (CHPU.DBF, SELMK1.DBF, SELMK2.DBF) и относящиеся к ним клипперовские файлы (CHPU_1.NTX, SELMK1_1.NTX, SELMK1_2.NTX, SELMK2_1.NTX).

Далее для файлов БД ЧПУ и заготовок необходимо создать словарь. Для этого запускаем «Аdvantage Аrchitect 32» (установочный файл поставляется с программой) и выбираем в появившемся окне программы «File -> Create New Data Dictionary…».

В окне создания словаря данных прописываем имя Словаря БД, путь к БД и локальный тип сервера.

Далее раскрываем наш словарь данных и добавляем в него таблицы CHPU.DBF, SELMK1.DBF, SELMK2.DBF с помощью пункта «Add existing table».

А в окне добавления таблицы выбираем тип таблицы «Clipper/NTX» и кодировка символов «OEM».

После к каждой таблице добавляем ее индексные файлы (CHPU_1.NTX, SELMK1_1.NTX, SELMK1_2.NTX, SELMK2_1.NTX) с помощью пункта «Add existing index file».

Выполнив эти действия в папке с файлами CHPU.DBF, SELMK1.DBF, SELMK2.DBF должны появиться 3 файла с именами Словаря БД и расширениями *.add, *.ai, *.am.

На этом настройка серверной части завершена.

1.3 Установка программы. Клиентская часть

Для работы с БД маршрутных карт необходимо на компьютер пользователя скопировать файлы MARSH17.EXE и MARSH17.INI. Далее необходимо текстовым редактором открыть INI-файл и указать в нем пути к БД маршрутных карт (Prog.mdb) и к словарю данных, который мы создавали ранее (например, DATABASE.ADD), поле user оставляем пустым. В общем виде INI-файл должен иметь такой вид:

[path]

mdb=M:\VOL1\ARM\IO\TRD\CHEX17\Marsh17.mdb

dbf= M:\VOL1\ARM\IO\TRD\CHEX54\Marsh17.add

user=admin

После установки путей к БД необходимо установить драйвер для работы с Clipper-dbf  (поставляется с программой под именем oledb.exe), данный драйвер бесплатен, посему соглашаемся со всеми пунктами, жмем «далее» и ожидаем конца установки.

Теперь пользователь может запускать программу (MARSH17.EXE) и работать.

2. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ

2.1 «Маршрутные карты»

В данном окне представлен перечень маршрутных карт, которые можно отфильтровывать с помощью поля «найти шифр». В поле можно вводить не только целое слово, но и его часть.

Например, ввод «У6276» в поле шифр и нажатие кнопки «Применить» отобразит все маршрутные карты со строкой «У6276*» в шифре.

Выбранную маршрутную карту можно просмотреть или скопировать, нажав соответсвующие кнопки «Просмотр/Редактир» или «Скопировать шифр», данные действия откроют окно маршрутной карты с отображенными о ней сведениями.

Добавляется маршрутная карта кнопкой «Добавить марш.карту», после чего открывается окно маршрутной карты.

В открывшемся окне необходимо ввести сведения о маршрутной карте. После ввода каждого поля на следующее переходим клавишей «ентер», также по полям можно перемещаться стрелочками. После заполнения последнего поля маршрутной карты курсор ввода перемещается в таблицу деталей.

Далее вводятся сведения о деталях (обязательно заполнение поля Кол-во и Наименование или Номер детали), причем после ввода количества деталей курсор ввода автоматически перемещается в таблицу заготовок данной детали.

Материал заготовки вводится путем выбора его из выпадающего списка или ввода первых символов материала для быстрого поиска.

Размеры необходимо вводить в соответствии с порядком занесения размеров заготовок.

Порядок занесения размеров заготовок

| Код заго-товки | Наименование заготовки | Порядок задания размеров |
| --- | --- | --- |
| 01 | пруток (круг) | D...*... или Д...*... Например, Ø75*128 вводится как Д75*128 |
| 02 | диск (пруток, диаметр которого больше 250 мм или длина которого меньше 100) | D...*... или Д...*... Например, Ø270*30 вводится как Д270*30 |
| 03 | кольцо (если длина (третий размер) меньше 100) | D...*D...*... или Д...*Д...*. Например, Ø350*Ø280*36 вводится как Д350*Д280*36 |
| 04 | плита с вырезкой контура автогеном (если минимальный размер не меньше 15, иначе это резка на гильотинных ножницах(08)) | ...*...*... Например, ≠75*128*45 вводится как 75*128*45 |
| 05 | параллелепипед | ]...*...*... Например, параллепипед 75*128*45 вводится как ъ[Ъ] 75*128*45. После нажатия <Enter> в поле символ ъ[Ъ] будет заменен на символ ]: ]75*128*45 и будет предложено меню,где надо будет выбрать пункт параллепипед. |
| 06 | вырезка по шаблону из ватмана | ]...*...*... Например, вырезка по шаблону из ватмана 75*128*45 вво-дится как ъ[Ъ] 75*128*45. После нажатия <Enter> в поле символ ъ[Ъ] будет заменен на символ ]: ]75*128*45 и будет предложено меню, где надо будет выбрать пункт вырезка по шаблону из ватмана. |
| 07 | вырезка внутреннего и наружного контуров на установке АСШ-2 | ]...*...*... Например, вырезка внутреннего и наружного контуров на установке АСШ-2 75*128*45 вводится как ъ[Ъ] 75*128*45. После нажатия <Enter> в поле символ ъ[Ъ] будет заменен на символ ]: ]75*128*45 и будет предложено меню, где надо будет выбрать пункт вырезка внутреннего и наружного контуров на установке АСШ-2. |
| 08 | резка на гильотинных ножницах | ]...*...*... Например, резка на гильотинных ножницах 75*128*45 вводится как ъ[Ъ] 75*128*45. После нажатия <Enter> в поле символ ъ[Ъ] будет заменен на символ ]: ]75*128*45 и будет предложено меню, где надо будет выбрать пункт резка на гильотинных ножницах. |
| 09 | поковки | необходимо ввести индекс поковки, если он указан |
| 10 | литье с формовкой в землю | необходимо ввести индекс литья, если он указан |
| 11 | точное литье по выплавляемым моделям или "шоу-процессу" | необходимо ввести индекс литья, если он указан |
| 12 | шестигранник | S[Ы/ы]...*... Например, шестигранник 17*500 вводится как ы[Ы]17*500. После нажатия <Enter> в поле символ ы[Ы] будет заменен на символ S: S17*500 |
| 13 | труба | D...*D...*... , D...*...*... или Д...*Д...*... , Д...*...*... Например, Ø250*47*283 вводится как Д250*47*283, или труба 250*47*283 вводится как Д250*47*283 |
| 14 | уголок равнобокий | <...[*...][*...]*... Например, уголок 6,5*20 вводится как б[Б]6,5*20. После нажатия <Enter> в поле символ б[Б] будет заменен на символ <: <6.5*20 |
| 15 | уголок неравнобокий | <...*...[*...]*... Например, уголок 6,5*7,5*20 вводится как б[Б]6,5*7,5*20. После нажатия <Enter> в поле символ б[Б] будет заменен на символ <: <6.5*7,5*20. |
| 16 | швеллер | N[Т/т]...*... Например, швеллер 6,5*275 вводится как т[Т]6,5*275. После нажатия <Enter> в поле символ т[Т] будет заменен на символ N: N6.5*275, и будет предложено меню, где надо будет выбрать пункт: швеллер. |
| 17 | швеллер облегченный | N[Т/т]...*... Например, швеллер облегченный 6,5*275 вводится как т[Т]6,5*275. После нажатия <Enter> в поле символ т[Т] будет заменен на символ N: N6.5*275, и будет предложено меню, где надо будет выбрать пункт: швеллер облегченный. |
| 18 | балки двутавровые | N[Т/т]...*... Например, балка двутавровая 6,5*275 вводится как т[Т]6,5*275. После нажатия <Enter> в поле символ т[Т] будет заменен на символ N: N6.5*275, и будет предложено меню, где надо будет выбрать пункт: балка двутавровая. |
| 19 | пруток прямоугольный (квадратный) | ...*...*... |
| 20 | сварной узел | в поле <Размеры> необходимо ввести диаметр электрода и марку электорда (например,УОНИ1345); в поле <Вес> вводится вес заготовки |
| 21 | штамповка | необходимо ввести индекс штамповки, если он указан |
| 22 | плита с вырезкой контура автогеном и прямоуг.или квадр.окном в оси | ...*...*.../...*... или ...*...*.../... |
| 23 | плита с вырезкой контура автогеном и круглым отверстием в оси | ...*...*.../D..., ...*...*.../Д... или ...*...*.../... |

После внесения сведений о всех заготовках детали переходим к операциям детали клавишей «F2» или кнопкой «Операции детали».

В появившемся окне справа находится список кодов операций, слева таблица с операциями деталей в качестве подсказки.

Операция вводится путем выбора из выпадающего списка или набором кода операции (например, операция «слесарная» вводиться набором ее кода «33» и клавишей «ентер»).

Поле «Разряд» допускает целые значение от 0 до 8.

В поле «Время» и «ПЗВ» вводится время выполнения операции в виде 
«часы-минуты», например, «1-15». Возможен ввод без указания минут (без тире), что будет отображено как количество часов: ввод «2» будет определен как 2 часа (2-00). Также возможен ввод без указания часов (со стоящим впереди тире): «-15» будет определено как 15 минут 
(0-15). Если время = 0, то оно не отображается.

В поле «Кол-во» проставляется количество деталей подлежащих обработке данной операцией. По умолчанию «Кол-во» = количеству деталей.

После введения всех операций возвращаемся к форме маршрутной карты нажатием клавиши «Esc» или закрытием окна «Операции детали».

Курсор ввода будет автоматически установлен на добавление новой детали.

После завершения ввода маршрутной карты возвращаемся к списку маршрутных карт нажатием клавиши «Esc» или закрытием окна «Маршрутная карта».

Кнопка «Добавить в печать» добавляет выбранный шифр в пакет печати.

А нажатие «Напечатать добавленное», открывает форму печати маршрутных карт, в которой необходимо отметить какие листы стоит печатать. Также очередь шифров в печать сохраняется при выходе из программы и очищается после отправки на печать. Случайно добавленные в очередь шифры могут быть удалены после выбора и нажатия кнопки «удалить с печати».

Интерфейс работы с маршрутными картами по нажатию на «Просмотр/Редактир.» или «Скопировать шифр» аналогичен рассмотренному ранее «Добавить марш.карту». «Скопировать шифр» используется для быстрого ввода шифра подобного уже введенному.

После закрытия программы все введенные шифры передаются в старую Базу Данных, поэтому программа может некоторое время находиться на панели задач, после чего автоматически закроется сама. Не выключайте ее принудительно!

3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

3.1 Структура Базы Данных

База Данных программы создана в MS Office 2007 и имеет такую структуру:

Сама База состоит из 8 таблиц. От основной таблицы «m_karta» по полю «id» связана таблица «detail» с соответствующим полем «shifr_id», связь имеет тип «один-ко-многим». Таким же образом с таблицей «detail» связяны таблицы «list» и «zagotov». А «list» в свою очередь связана с «operation» и «zagotov» связана с «material». Рассмотрим подробно все таблицы.

1) «m_karta» - таблица маршрутных карт:

- «id» – ключевое поле, счетчик с автоинкрементом;

- «shifr» – указывает шифр маршрутной карты (У6521-1254); текстовое поле размером 20 символов, обязательное, индексированное;

- «num_kart» – указывает номер маршрутной карты (123); целое число, обязательное;

- «num_zakaz» – указывает номер заказа (902563); целое число, обязательное;

- «zakazchik» – указывает цех заказчик (ЦИС); текстовое поле размером 6 символов;.

- «izgotov» – указывает цех изготовитель (19); целое число, по умолчанию = 19;

- «igroup» – указывает группу цеха изготовителя (1); целое число, по умолчанию = 1;

- «kol_shifrov» – указывает количество шифров заказанных в маршрутной карте (2); целое число, обязательное, больше 0;

- «kol_tech» – указывает количество технологий (5); целое число;

- «remont» – признак ремонта (да); текстовое поле размером 2 символа, значение по умолчанию = не;

- «date» – дата ввода машрутной карты (12,05,14); тип дата, значение по умолчанию = текущая дата;

- «plan» – месяц, в котором шифр находится в плане (5); целое число, по умолчанию = 0;

- «complete» – процентная завершенность шифра (59,6); одинарное с плавающей точкой, по умолчанию = 0;

- «metal» – обеспеченность шифра металлом (1); целое число размером байт, по умолчанию = 0; возможные значения: 0- Не обеспечен металлом; 1-Шифр изготовлен; 2-Металл заказан; 3-По измененному чертежу;

- «dateend» – дата завершения машрутной карты (12,05,14); тип дата, значение по умолчанию = текущая дата;

- «name» – наименование шифра (штифт); текстовое поле размером 30 символов;

- «datein» – дата ввода в план машрутной карты (12,05,14); тип дата, значение по умолчанию = текущая дата;

- «nd» – признак месяца недодела (4); целое число размером байт, по умолчанию = 0;

- «percent» – количество нормочасов шифра внесенные в план при процентном введении шифра в план (50); целое число;

2) «detail» - таблица деталей для каждого шифра:

- «id» – ключевое поле, счетчик с автоинкрементом;

- «dname» – указывает наименование детали (плита); текстовое поле размером 30;

- «shifr_id» – служит для связи с таблицой «m_karta» (1425); целое число;

- «kol_na_shifr» – указывает количество деталей в шифре (5); целое число, больше 0;

- «complete» – указывает процент выполненых операций в детали (25,32); одинарное с плавающей точкой;

- «number» – указывает номер детали (19); текстовое поле размером 15;

- «prim» – служит для записи примечаний по детали (в лунке 5); текстовое поле 
размером 15;

3) «list» - таблица операций для каждой детали:

- «id» – ключевое поле, счетчик с автоинкрементом;

- «detail» – служит для связи операции с деталью, таблица «detail» (15947); целое число, индексированное;

- «operation» – указывает номер операции в таблице «operation» (35); целое число;

- «time» – указывает дату завершения операции (12,03,14) и длительность операции в минутах (1:30) при умножении дробной части на 86400; тип дата/время;

- «razr» – указывает разряд операции (5); целое число от 0 до 8;

- «color» – указывает состояние операции (255); целое число, по умолчанию = 0; возможные значения: 0-не выполнена; 255-выполнена; 100-находится в лунке

- «timepzv» – указывает длительность ПЗВ в минутах (1:30) при умножении дробной части на 86400; тип дата/время;

- «tarif» – указывает тариф операции (71004); целое число, по умолчанию = 71000;

- «kol» – количество деталей для обработки (5); целое число;

- «num_op» – номер операции для сортировки в программе (1,5); одинарное с плавающей точкой;

4) «operation» - таблица возможных операций:

- «id» – ключевое поле, счетчик с автоинкрементом;

- «oname» – наименование операции (слесарная); текстовое поле размером 30 символов, обязательное;

- «tar» – тариф операции (71004); целое число, обязательное;

- «prof» – наименование профессии для распечатки трудоемкости (токар); текстовое поле размером 12 символов, обязательное;

5) «zagotov» таблица заготовок деталей:

- «id» – ключевое поле, счетчик с автоинкрементом;

- «detail» – служит для связи заготовки с деталью, таблица «detail» (15947); целое число, индексированное;

- «material» – указывает номер материала в таблице «material» (156); целое число, обязательное, по умолчанию = 1;

- «massa» – указывает массу заготовки в граммах (123,14); одинарное с плавающей точкой, по умолчанию = 0;

- «razmer» – размер заготовки в виде Ш*В*Г (5*12*3); текстовое поле в 20 символов;

- «priznak» – признак заготовки (о); текстовое поле в 1 символ, по умолчанию = О;

- «kol_zag» – указывает количество заготовок; целое число, больше 0;

- «kodzag» – код заготовки (08); текстовое поле в 2 символа;

6) «material» - таблица материалов:

- «id» – ключевое поле, счетчик с автоинкрементом;

- «mname» – наименование материала (сталь ХВГ); текстовое поле размером 50 символов, обязательное;

- «ves» – удельный вес материала кг/м^3 (7800); одинарное с плавающей точкой;

- «kod» – код материала по классификатору (110201); текстовое поле размером 6 символов, обязательное;

7) «users» - таблица зарегестрированных пользователей:

- «id» – ключевое поле, счетчик с автоинкрементом;

- «login» – логин пользователя (admin); текстовое поле в 20 символов, обязательное;

- «pass» – пароль пользователя (reader); текстовое поле в 20 символов, обязательное;

- «rules» – права пользователя (nrsww), права вносятся как 5 символов отражающих разрешения для каждой кнопки программы. Разрешения могут быть на чтение «r», на запись «w» или запрещать доступ к кнопке «n»; разрешения для «движения марш карт» имеют дополнительные символы для определения группы к которой у мастера есть доступ: «s»-1 «t»-2 «u»-3 «v»-4; т.е. 5 символов последовательно сверху вниз каждый символ определяет доступность к каждой кнопке программы; текстовое поле в 5 символов, обязательное;

8) «tarif» - таблица тарифных ставок:

- «id» – ключевое поле, счетчик с автоинкрементом;

- «kod» – код тарифной сетки (71008); целое число;

- «razr» – разряд работ (71008); целое число;

- «hour» – цена одного часа работ данного разряда и выбранной тарифной сетки 
в грн. (11,67); одинарное с плавающей точкой;